接口扩展卡与MCU-SPI通信协议

技术指标

SPI通信时钟频率10MHz，周期100ns，占空比50%。

FPGA为从机，单片机为主机。

通信帧格式

本文档规定的通信协议包含两种通信帧，分别为单片机周期从FPGA读数据帧、单片机周期上传电源状态到FPGA的周期数据帧。其中，单片机发起读需要先发送一帧读数据的前导帧。

  - 周期读数据帧

是指FPGA向单片机周期发起读操作，读取15路电流、电压数据的帧。

写数据帧

是指FPGA向单片机周期发起写操作，设置15路告警的电流、电压阈值帧。

数据帧格式

数据帧符合下表格式：

通信数据帧格式

| 序号 | 名称 | 数据内容 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 帧头 | 0x55 | 0xAA | 帧起始标志 |
| 1 |  | Frame_length |  | 帧长度,2字节。表示帧内容的长度，单位字节 |
| 2 | 帧内容 | Device-ID |  | 设备ID |
| 3 |  | Voltage |  | 设备电压 |
| 4 |  | Current |  | 设备电流 |
| …… |  | …… |  | …… |
|  | 帧尾 | Sum |  | 校验和，字节序0到sum前的16位累加和，保留低16bit |
|  |  | 0xACBC |  | 帧结束标志 |

单片机读FPGA数据的前导帧

| 序号 | 名称 | 数据内容 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 帧头 | 0x55 | 0xAA | 帧起始标志 |
| 1 |  | 0x0002 |  | 帧长度,2字节。表示帧内容的长度，单位字节 |
| 2 | 帧内容 | 0xABDE |  | 单片机读数据前导内容 |
|  | 帧尾 | 0x018A |  | 校验和，字节序0到sum前的16位累加和，保留低16bit |
|  |  | 0xACBC |  | 帧结束标志 |

说明如下：

帧起始标记：表示一帧的起始，FPGA读单片机数据固定为0x55AA；FPGA写单片机数据固定为0xAA55；

帧长度：表示帧内容的长度.以字节计算。

设备ID：设备ID。

Voltage：表示设备当前电压，为实际电压值*1000，单位A。

Current：表示设备当前电流，为实际电流值*1000，单位V。

Sum：从帧头开始包含所有帧内容的16位累加和，保留低16位。

帧结束标记：表示一帧的结束，固定为0xACBC。

帧格式具体描述

单片机通过SPI上传电源状态

单片机上传电源状态到FPGA数据帧格式

| 序号 | 名称 | 数据内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 帧头 | 0x55AA | 帧起始 |
| 1 |  | 0x005F | 帧长度，帧内容的长度，单位字节 |
| 2 | 帧内容 | 0x0001 | 28V_KF设备ID |
| 3 |  | Voltage | 28V_KF设备电压 |
| 4 |  | Current | 28V_KF设备电流 |
| 5 |  | 0x0002 | 28V_DTJ1设备ID |
| 6 |  | Voltage | 28V_DTJ1设备电压 |
| 7 |  | Current | 28V_DTJ1设备电流 |
| 8 |  | 0x0003 | 12V_DYGY设备ID |
| 9 |  | Voltage | 12V_DYGY设备电压 |
| 10 |  | Current | 12V_DYGY设备电流 |
| 11 |  | 0x0004 | 28V_QGSJ设备ID |
| 12 |  | Voltage | 28V_QGSJ设备电压 |
| 13 |  | Current | 28V_QGSJ设备电流 |
| 14 |  | 0x0005 | 28V_SFXJ1设备ID |
| 15 |  | Voltage | 28V_SFXJ1设备电压 |
| 16 |  | Current | 28V_SFXJ1设备电流 |
| 17 |  | 0x0006 | 28V_SFXJ2设备ID |
| 18 |  | Voltage | 28V_SFXJ2设备电压 |
| 19 |  | Current | 28V_SFXJ2设备电流 |
| 20 |  | 0x0007 | 12V_GSDJ设备ID |
| 21 |  | Voltage | 12V_GSDJ设备电压 |
| 22 |  | Current | 12V_GSDJ设备电流 |
| 23 |  | 0x0008 | 28V_WAOXJ设备ID |
| 24 |  | Voltage | 28V_WAOXJ设备电压 |
| 25 |  | Current | 28V_WAOXJ设备电流 |
| 26 |  | 0x0009 | 28V_HWXJ1设备ID |
| 27 |  | Voltage | 28V_HWXJ1设备电压 |
| 28 |  | Current | 28V_HWXJ1设备电流 |
| 29 |  | 0x000A | 28V_HWXJ2设备ID |
| 30 |  | Voltage | 28V_HWXJ2设备电压 |
| 31 |  | Current | 28V_HWXJ2设备电流 |
| 32 |  | 0x000B | 28V_HWXJ3设备ID |
| 33 |  | Voltage | 28V_HWXJ3设备电压 |
| 34 |  | Current | 28V_HWXJ3设备电流 |
| 35 |  | 0x000C | 28V_HJJC1设备ID |
| 36 |  | Voltage | 28V_HJJC1设备电压 |
| 37 |  | Current | 28V_HJJC1设备电流 |
| 38 |  | 0x000D | 28V_HJJC2设备ID |
| 39 |  | Voltage | 28V_HJJC2设备电压 |
| 40 |  | Current | 28V_HJJC2设备电流 |
| 41 |  | 0x000E | 28V_HJJC3设备ID |
| 42 |  | Voltage | 28V_HJJC3设备电压 |
| 43 |  | Current | 28V_HJJC3设备电流 |
| 44 |  | 0x000F | 28V_PD设备ID |
| 45 |  | Voltage | 28V_PD设备电压 |
| 46 |  | Current | 28V_PD设备电流 |
| 47 |  | 电源开关默认状态 | Bit1~bit15对应15个设备ID， bit0预留。 系统上电后自动配置设备开光状态 |
| 48 |  | 电源开关状态 | Bit1~bit15对应15个设备ID， bit0预留。 1为打开，0为关闭。 |
| 49 |  | 电源告警状态 | Bit1~bit15对应15个设备ID， bit0预留。 1为告警，0为正常。 |
| 10 | 帧尾 | Sum | 校验和，序号0到48的累加和，结果保留低16位 |
| 50 |  | 0xACBC | 帧结束标志 |

单片机通过SPI读取要配置的状态

单片机读取FPGA数据帧格式

| 序号 | 名称 | 数据内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 帧头 | 0xAA55 | 帧起始 |
| 1 |  | 0x005F | 帧长度，帧内容的长度，单位字节 |
| 2 | 帧内容 | 0x0001 | 28V_KF设备ID |
| 3 |  | Voltage | 28V_KF设备基准电压 |
| 4 |  | Current | 28V_KF设备基准电流 |
| 5 |  | 0x0002 | 28V_DTJ1设备ID |
| 6 |  | Voltage | 28V_DTJ1设备基准电压 |
| 7 |  | Current | 28V_DTJ1设备基准电流 |
| 8 |  | 0x0003 | 12V_DYGY设备ID |
| 9 |  | Voltage | 12V_DYGY设备基准电压 |
| 10 |  | Current | 12V_DYGY设备基准电流 |
| 11 |  | 0x0004 | 28V_QGSJ设备ID |
| 12 |  | Voltage | 28V_QGSJ设备基准电压 |
| 13 |  | Current | 28V_QGSJ设备基准电流 |
| 14 |  | 0x0005 | 28V_SFXJ1设备ID |
| 15 |  | Voltage | 28V_SFXJ1设备基准电压 |
| 16 |  | Current | 28V_SFXJ1设备基准电流 |
| 17 |  | 0x0006 | 28V_SFXJ2设备ID |
| 18 |  | Voltage | 28V_SFXJ2设备基准电压 |
| 19 |  | Current | 28V_SFXJ2设备基准电流 |
| 20 |  | 0x0007 | 12V_GSDJ设备ID |
| 21 |  | Voltage | 12V_GSDJ设备基准电压 |
| 22 |  | Current | 12V_GSDJ设备基准电流 |
| 23 |  | 0x0008 | 28V_WAOXJ设备ID |
| 24 |  | Voltage | 28V_WAOXJ设备基准电压 |
| 25 |  | Current | 28V_WAOXJ设备基准电流 |
| 26 |  | 0x0009 | 28V_HWXJ1设备ID |
| 27 |  | Voltage | 28V_HWXJ1设备基准电压 |
| 28 |  | Current | 28V_HWXJ1设备基准电流 |
| 29 |  | 0x000A | 28V_HWXJ2设备ID |
| 30 |  | Voltage | 28V_HWXJ2设备基准电压 |
| 31 |  | Current | 28V_HWXJ2设备基准电流 |
| 32 |  | 0x000B | 28V_HWXJ3设备ID |
| 33 |  | Voltage | 28V_HWXJ3设备基准电压 |
| 34 |  | Current | 28V_HWXJ3设备基准电流 |
| 35 |  | 0x000C | 28V_HJJC1设备ID |
| 36 |  | Voltage | 28V_HJJC1设备基准电压 |
| 37 |  | Current | 28V_HJJC1设备基准电流 |
| 38 |  | 0x000D | 28V_HJJC2设备ID |
| 39 |  | Voltage | 28V_HJJC2设备基准电压 |
| 40 |  | Current | 28V_HJJC2设备基准电流 |
| 41 |  | 0x000E | 28V_HJJC3设备ID |
| 42 |  | Voltage | 28V_HJJC3设备基准电压 |
| 43 |  | Current | 28V_HJJC3设备基准电流 |
| 44 |  | 0x000F | 28V_PD设备ID |
| 45 |  | Voltage | 28V_PD设备基准电压 |
| 46 |  | Current | 28V_PD设备基准电流 |
| 47 |  | 电源开关默认状态 | Bit1~bit15对应15个设备ID， bit0预留。 系统上电后自动配置设备开光状态 |
| 48 |  | 电源开关状态 | Bit1~bit15对应15个设备ID， bit0预留。 1为打开，0为关闭。 |
| 49 |  | 预留 | 预留 |
| 50 | 帧尾 | Sum | 校验和，序号0到48的累加和，结果保留低16位 |
| 51 |  | 0xACBC | 帧结束标志 |