SPI通信协议

技术指标

SPI通信时钟频率50MHz，周期20ns，占空比50%。

FPGA为从机，单片机为主机。

通信帧格式

本文档规定的通信协议包含两种通信帧，分别为FPGA周期读数据帧、FPGA写数据帧

  - 周期读数据帧

是指FPGA向单片机周期发起读操作，读取13路电压、电流数据的帧。

写数据帧

是指FPGA向单片机周期发起写操作，设置13路告警的电压、电流阈值帧。

数据帧格式

数据帧符合下表格式：

通信数据帧格式

| 序号 | 名称 | 数据内容 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 帧头 | 0x55 | 0xAA | 帧起始标志 |
| 1 |  | Frame_length |  | 帧长度,2字节。表示帧内容的长度，单位字节 |
| 2 | 帧内容 | Device-ID |  | 设备ID |
| 3 |  | Current |  | 设备电流 |
| 4 |  | Voltage |  | 设备电压 |
| …… |  | …… |  | …… |
|  | 帧尾 | Sum |  | 校验和，字节序0到sum前的16位累加和，保留低16bit |
|  |  | 0xACBC |  | 帧结束标志 |

说明如下：

帧起始标记：表示一帧的起始，FPGA读单片机数据固定为0x55AA；FPGA写单片机数据固定为0xAA55；

帧长度：表示帧内容的长度.以字节计算。

设备ID：设备ID。

Current：表示设备当前电流，为实际电流值*100，单位A。

Voltage：表示设备当前电压，为实际电压值*100，单位V。

Sum：从帧头开始包含所有帧内容的16位累加和，保留低16位。

帧结束标记：表示一帧的结束，固定为0xACBC。

帧格式具体描述

KF_SPI

FPGA读KF_SPI数据帧格式

| 序号 | 名称 | 数据内容 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 帧头 | 0x55AA | 帧起始 |  |
| 1 |  | 0x000E | 帧长度，帧内容的长度，单位字节 |  |
| 2 | 帧内容 | 0x0000 | 28V_TSGY设备ID |  |
| 3 |  | Current | 28V_TSGY设备电流 |  |
| 4 |  | Voltage | 28V_TSGY设备电压 |  |
| 5 |  | 0x0001 | 28V_KF设备ID |  |
| 6 |  | Current | 28V_KF设备电流 |  |
| 7 |  | Voltage | 28V_KF设备电压 |  |
| 8 |  | ON_OFF&WARNNING | Bit0 | TSGY开启，1开启 |
|  |  |  | Bit1 | KF开启，1开启 |
|  |  |  | Bit2~7 | 保留 |
|  |  |  | Bit8 | TSGY告警，1警告 |
|  |  |  | Bit9 | KF告警，1警告 |
|  |  |  | Bit10~15 | 保留 |
| 9 | 帧尾 | Sum | 校验和，序号0到8的累加和，结果保留低16bit |  |
| 10 |  | 0xACBC | 帧结束标志 |  |

FPGA写KF_SPI数据帧格

| 字节序 | 名称 | 数据内容 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 帧头 | 0xAA | 帧起始 |  |
| 1 |  | 0x55 |  |  |
| 2 |  | 0x00 | 帧长度，帧内容的长度，单位字节 |  |
| 3 |  | 0x0D |  |  |
| 4 | 帧内容 | 0x00 | 28V_TSGY设备ID |  |
| 5 |  | 0x00 |  |  |
| 6 |  | I-high | 28V_TSGY设备告警电流阈值 |  |
| 7 |  | I-low |  |  |
| 8 |  | V-high | 28V_TSGY设备告警电压阈值 |  |
| 9 |  | V-low |  |  |
| 10 |  | 0x00 | 28V_KF设备ID |  |
| 11 |  | 0x01 |  |  |
| 12 |  | I-high | 28V_KF设备告警电流阈值 |  |
| 13 |  | I-low |  |  |
| 14 |  | V-high | 28V_KF设备告警电压阈值 |  |
| 15 |  | V-low |  |  |
| 16 |  | ON_OFF&WARNNING | Bit0 | TSGY开启，1开启 |
|  |  |  | Bit1 | KF开启，1开启 |
|  |  |  | Bit2~3 | 保留 |
|  |  |  | Bit4 | TSGY告警，1警告 |
|  |  |  | Bit5 | KF告警，1警告 |
|  |  |  | Bit6~7 | 保留 |
| 17 | 帧尾 | sum | 校验和，字节序0到16的和，保留低8bit |  |
| 18 |  | 0xBC | 帧结束标志 |  |

12V_EX_SPI

FPGA读12V_EX_SPI数据帧格式

| 字节序 | 名称 | 数据内容 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 帧头 | 0x55 | 帧起始 |  |
| 1 |  | 0xAA |  |  |
| 2 |  | 0x00 | 帧长度，帧内容的长度，单位字节 |  |
| 3 |  | 0x13 |  |  |
| 4 | 帧内容 | 0x00 | 12V_GSDJ1设备ID |  |
| 5 |  | 0x02 |  |  |
| 6 |  | I-high | 12V_GSDJ1设备电流 |  |
| 7 |  | I-low |  |  |
| 8 |  | V-high | 12V_GSDJ1设备电压 |  |
| 9 |  | V-low |  |  |
| 10 |  | 0x00 | 12V_GSDJ2设备ID |  |
| 11 |  | 0x03 |  |  |
| 12 |  | I-high | 12V_GSDJ2设备电流 |  |
| 13 |  | I-low |  |  |
| 14 |  | V-high | 12V_GSDJ2设备电压 |  |
| 15 |  | V-low |  |  |
| 16 |  | 0x00 | 12V_DYGY_B设备ID |  |
| 17 |  | 0x04 |  |  |
| 18 |  | I-high | 12V_DYGY_B设备电流 |  |
| 19 |  | I-low |  |  |
| 20 |  | V-high | 12V_DYGY_B设备电压 |  |
| 21 |  | V-low |  |  |
| 22 |  | ON_OFF&WARNNING | Bit0 | 12V_GSDJ1开启，1开启 |
|  |  |  | Bit1 | 12V_GSDJ2开启，1开启 |
|  |  |  | Bit2 | 12V_DYGY_B开启，1开启 |
|  |  |  | Bit3 | 保留 |
|  |  |  | Bit4 | 12V_GSDJ1告警，1警告 |
|  |  |  | Bit5 | 12V_GSDJ2告警，1警告 |
|  |  |  | Bit6 | 12V_DYGY_B告警，1警告 |
|  |  |  | Bit7 | 保留 |
| 23 | 帧尾 | sum | 校验和，字节序0到22的和，保留低8bit |  |
| 24 |  | 0xBC | 帧结束标志 |  |

FPGA写12V_EX_SPI数据帧格式

| 字节序 | 名称 | 数据内容 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 帧头 | 0xAA | 帧起始 |  |
| 1 |  | 0x55 |  |  |
| 2 |  | 0x00 | 帧长度，帧内容的长度，单位字节 |  |
| 3 |  | 0x013 |  |  |
| 4 | 帧内容 | 0x00 | 12V_GSDJ1设备ID |  |
| 5 |  | 0x02 |  |  |
| 6 |  | I-high | 12V_GSDJ1设备告警电流阈值 |  |
| 7 |  | I-low |  |  |
| 8 |  | V-high | 12V_GSDJ1告警电压阈值 |  |
| 9 |  | V-low |  |  |
| 10 |  | 0x00 | 12V_GSDJ2设备ID |  |
| 11 |  | 0x03 |  |  |
| 12 |  | I-high | 12V_GSDJ2设备告警电流阈值 |  |
| 13 |  | I-low |  |  |
| 14 |  | V-high | 12V_GSDJ2告警电压阈值 |  |
| 15 |  | V-low |  |  |
| 16 |  | 0x00 | 12V_DYGY_B设备ID |  |
| 17 |  | 0x04 |  |  |
| 18 |  | I-high | 12V_DYGY_B告警电流阈值 |  |
| 19 |  | I-low |  |  |
| 20 |  | V-high | 12V_DYGY_B告警电压阈值 |  |
| 21 |  | V-low |  |  |
| 22 |  | ON_OFF&WARNNING | Bit0 | 12V_GSDJ1开启，1开启 |
|  |  |  | Bit1 | 12V_GSDJ2开启，1开启 |
|  |  |  | Bit2 | 12V_DYGY_B开启，1开启 |
|  |  |  | Bit3 | 保留 |
|  |  |  | Bit4 | 12V_GSDJ1告警，1警告 |
|  |  |  | Bit5 | 12V_GSDJ2告警，1警告 |
|  |  |  | Bit6 | 12V_DYGY_B告警，1警告 |
|  |  |  | Bit7 | 保留 |
| 23 | 帧尾 | sum | 校验和，字节序0到22的和，保留低8bit |  |
| 24 |  | 0xBC | 帧结束标志 |  |

28V_MCU1_SPI

FPGA读28V_MCU1_SPI数据帧格式

| 字节序 | 名称 | 数据内容 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 帧头 | 0x55 | 帧起始 |  |
| 1 |  | 0xAA |  |  |
| 2 |  | 0x00 | 帧长度，帧内容的长度，单位字节 |  |
| 3 |  | 0x19 |  |  |
| 4 | 帧内容 | 0x00 | 28V_SFXJ设备ID |  |
| 5 |  | 0x05 |  |  |
| 6 |  | I-high | 28V_SFXJ设备电流 |  |
| 7 |  | I-low |  |  |
| 8 |  | V-high | 28V_SFXJ设备电压 |  |
| 9 |  | V-low |  |  |
| 10 |  | 0x00 | 28V_SFPSD设备ID |  |
| 11 |  | 0x06 |  |  |
| 12 |  | I-high | 28V_SFPSD设备电流 |  |
| 13 |  | I-low |  |  |
| 14 |  | V-high | 28V_SFPSD设备电压 |  |
| 15 |  | V-low |  |  |
| 16 |  | 0x00 | 28V_BQXJ设备ID |  |
| 17 |  | 0x07 |  |  |
| 18 |  | I-high | 28V_BQXJ设备电流 |  |
| 19 |  | I-low |  |  |
| 20 |  | V-high | 28V_BQXJ设备电压 |  |
| 21 |  | V-low |  |  |
| 22 |  | 0x00 | 28V_QGSJ设备ID |  |
| 23 |  | 0x08 |  |  |
| 24 |  | I-high | 28V_QGSJ设备电流 |  |
| 25 |  | I-low |  |  |
| 26 |  | V-high | 28V_QGSJ设备电压 |  |
| 27 |  | V-low |  |  |
| 28 |  | ON_OFF&WARNNING | Bit0 | 28V_SFXJ开启，1开启 |
|  |  |  | Bit1 | 28V_SFPSD开启，1开启 |
|  |  |  | Bit2 | 28V_BQXJ开启，1开启 |
|  |  |  | Bit3 | 28V_QGSJ开启，1开启 |
|  |  |  | Bit4 | 28V_SFXJ告警，1警告 |
|  |  |  | Bit5 | 28V_SFPSD告警，1警告 |
|  |  |  | Bit6 | 28V_BQXJ告警，1警告 |
|  |  |  | Bit7 | 28V_QGSJ告警，1警告 |
| 29 | 帧尾 | sum | 校验和，字节序0到28的和，保留低8bit |  |
| 30 |  | 0xBC | 帧结束标志 |  |

FPGA写28V_MCU1_SP1数据帧格式

| 字节序 | 名称 | 数据内容 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 帧头 | 0xAA | 帧起始 |  |
| 1 |  | 0x55 |  |  |
| 2 |  | 0x00 | 帧长度，帧内容的长度，单位字节 |  |
| 3 |  | 0x19 |  |  |
| 4 | 帧内容 | 0x00 | 28V_SFXJ设备ID |  |
| 5 |  | 0x05 |  |  |
| 6 |  | I-high | 28V_SFXJ设备告警电流阈值 |  |
| 7 |  | I-low |  |  |
| 8 |  | V-high | 28V_SFXJ告警电压阈值 |  |
| 9 |  | V-low |  |  |
| 10 |  | 0x00 | 28V_SFPSD设备ID |  |
| 11 |  | 0x06 |  |  |
| 12 |  | I-high | 28V_SFPSD设备告警电流阈值 |  |
| 13 |  | I-low |  |  |
| 14 |  | V-high | 28V_SFPSD告警电压阈值 |  |
| 15 |  | V-low |  |  |
| 16 |  | 0x00 | 28V_BQXJ设备ID |  |
| 17 |  | 0x07 |  |  |
| 18 |  | I-high | 28V_BQXJ设备告警电流阈值 |  |
| 19 |  | I-low |  |  |
| 20 |  | V-high | 28V_BQXJ告警电压阈值 |  |
| 21 |  | V-low |  |  |
| 22 |  | 0x00 | 28V_QGSJ设备ID |  |
| 23 |  | 0x08 |  |  |
| 24 |  | I-high | 28V_QGSJ设备告警电流阈值 |  |
| 25 |  | I-low |  |  |
| 26 |  | V-high | 28V_QGSJ告警电压阈值 |  |
| 27 |  | V-low |  |  |
| 28 |  | ON_OFF&WARNNING | Bit0 | 28V_SFXJ开启，1开启 |
|  |  |  | Bit1 | 28V_SFPSD开启，1开启 |
|  |  |  | Bit2 | 28V_BQXJ开启，1开启 |
|  |  |  | Bit3 | 28V_QGSJ开启，1开启 |
|  |  |  | Bit4 | 28V_SFXJ告警，1警告 |
|  |  |  | Bit5 | 28V_SFPSD告警，1警告 |
|  |  |  | Bit6 | 28V_BQXJ告警，1警告 |
|  |  |  | Bit7 | 28V_QGSJ告警，1警告 |
| 29 | 帧尾 | sum | 校验和，字节序0到28的和，保留低8bit |  |
| 30 |  | 0xBC | 帧结束标志 |  |

28V_MCU2_SPI

FPGA读28V_MCU2_SPI数据帧格式

| 字节序 | 名称 | 数据内容 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 帧头 | 0x55 | 帧起始 |  |
| 1 |  | 0xAA |  |  |
| 2 |  | 0x00 | 帧长度，帧内容的长度，单位字节 |  |
| 3 |  | 0x19 |  |  |
| 4 | 帧内容 | 0x00 | 28V_HJJC1设备ID |  |
| 5 |  | 0x09 |  |  |
| 6 |  | I-high | 28V_HJJC1设备电流 |  |
| 7 |  | I-low |  |  |
| 8 |  | V-high | 28V_HJJC1设备电压 |  |
| 9 |  | V-low |  |  |
| 10 |  | 0x00 | 28V_HJJC2设备ID |  |
| 11 |  | 0x0A |  |  |
| 12 |  | I-high | 28V_HJJC2设备电流 |  |
| 13 |  | I-low |  |  |
| 14 |  | V-high | 28V_HJJC2设备电压 |  |
| 15 |  | V-low |  |  |
| 16 |  | 0x00 | 28V_BF设备ID |  |
| 17 |  | 0x0B |  |  |
| 18 |  | I-high | 28V_BF设备电流 |  |
| 19 |  | I-low |  |  |
| 20 |  | V-high | 28V_BF设备电压 |  |
| 21 |  | V-low |  |  |
| 22 |  | 0x00 | 28V_WAOXJ设备ID |  |
| 23 |  | 0x0C |  |  |
| 24 |  | I-high | 28V_WAOXJ设备电流 |  |
| 25 |  | I-low |  |  |
| 26 |  | V-high | 28V_WAOXJ设备电压 |  |
| 27 |  | V-low |  |  |
| 28 |  | ON_OFF&WARNNING | Bit0 | 28V_HJJC1开启，1开启 |
|  |  |  | Bit1 | 28V_HJJC2开启，1开启 |
|  |  |  | Bit2 | 28V_BF开启，1开启 |
|  |  |  | Bit3 | 28V_WAOXJ开启，1开启 |
|  |  |  | Bit4 | 28V_HJJC1告警，1警告 |
|  |  |  | Bit5 | 28V_HJJC2告警，1警告 |
|  |  |  | Bit6 | 28V_BF告警，1警告 |
|  |  |  | Bit7 | 28V_WAOXJ告警，1警告 |
| 29 | 帧尾 | sum | 校验和，字节序0到28的和，保留低8bit |  |
| 30 |  | 0xBC | 帧结束标志 |  |

FPGA写28V_MCU2_SPI数据帧格式

| 字节序 | 名称 | 数据内容 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 帧头 | 0xAA | 帧起始 |  |
| 1 |  | 0x55 |  |  |
| 2 |  | 0x00 | 帧长度，帧内容的长度，单位字节 |  |
| 3 |  | 0x19 |  |  |
| 4 | 帧内容 | 0x00 | 28V_HJJC1设备ID |  |
| 5 |  | 0x09 |  |  |
| 6 |  | I-high | 28V_HJJC1设备告警电流阈值 |  |
| 7 |  | I-low |  |  |
| 8 |  | V-high | 28V_HJJC1告警电压阈值 |  |
| 9 |  | V-low |  |  |
| 10 |  | 0x00 | 28V_HJJC2设备ID |  |
| 11 |  | 0x0A |  |  |
| 12 |  | I-high | 28V_HJJC2设备告警电流阈值 |  |
| 13 |  | I-low |  |  |
| 14 |  | V-high | 28V_HJJC2告警电压阈值 |  |
| 15 |  | V-low |  |  |
| 16 |  | 0x00 | 28V_BF设备ID |  |
| 17 |  | 0x0B |  |  |
| 18 |  | I-high | 28V_BF设备告警电流阈值 |  |
| 19 |  | I-low |  |  |
| 20 |  | V-high | 28V_BF告警电压阈值 |  |
| 21 |  | V-low |  |  |
| 22 |  | 0x00 | 28V_WAOXJ设备ID |  |
| 23 |  | 0x0C |  |  |
| 24 |  | I-high | 28V_WAOXJ设备告警电流阈值 |  |
| 25 |  | I-low |  |  |
| 26 |  | V-high | 28V_WAOXJ告警电压阈值 |  |
| 27 |  | V-low |  |  |
| 28 |  | ON_OFF&WARNNING | Bit0 | 28V_HJJC1开启，1开启 |
|  |  |  | Bit1 | 28V_HJJC2开启，1开启 |
|  |  |  | Bit2 | 28V_BF开启，1开启 |
|  |  |  | Bit3 | 28V_WAOXJ开启，1开启 |
|  |  |  | Bit4 | 28V_HJJC1告警，1警告 |
|  |  |  | Bit5 | 28V_HJJC2告警，1警告 |
|  |  |  | Bit6 | 28V_BF告警，1警告 |
|  |  |  | Bit7 | 28V_WAOXJ告警，1警告 |
| 29 | 帧尾 | sum | 校验和，字节序0到28的和，保留低8bit |  |
| 30 |  | 0xBC | 帧结束标志 |  |